# 01 | UWB 설비 공통 기능정의서 V1.1

공유 대상: 기획 / UI·UX / C# 개발  |  상태: V1 개발 기준, 실장비 수치 미확정

# 1. 프로젝트 목표 및 범위

6분할 인덱스 턴테이블(지그 5개 + 빈 슬롯 1개)을 기반으로 UWB 안테나 조립·비전검사·OK/NG 배출을 가상 장비로 구현한다. V1은 안테나 모델 1종, 수동 트레이 교체, 가상 서보 및 I/O만 구현한다.

# 2. 공정 흐름

Loading(브라켓 수동 투입·센서·완료버튼) → Waiting → Assembly(X/Y/Z 픽·플레이스·프레스) → Vision(OK/NG 및 불량유형) → Unloading(OK/NG 컨베이어) → 다음 인덱스. 물리적으로 지그가 없는 슬롯은 SKIP. 턴테이블은 각 공정 완료/스킵과 안전 인터록을 확인한 뒤 60° 인덱스한다.

# 3. 핵심 동작 규칙

| 대상 | V1 규칙 |
| --- | --- |
| 트레이 | 3열×2행, 6개 모두 존재. P1~P6 순차 픽. 소진 후 헤드 안전위치 → 언클램프 → 수동 교체 → 감지/버튼 → 클램프 확인. |
| 조립 | Z Safe→Pick→Safe→Place→Press→Safe. 동일 헤드 그리퍼와 고무패드 사용. Z 위치 도달과 비전 OK는 별개. |
| 검사 | Trigger/Busy/Complete/OK/NG. NG 유형: PressFailure/Misalignment/Bending. 제품 NG는 설비 Alarm 아님. |
| 배출 | OK/NG 경로 분기. 배출 완료 확인 시에만 지그 제품정보 초기화·생산수량 1회 증가. |
| 운전 | START, STOP(시퀀스 보존 일시정지), RESET(원인 제거 후), 작업종료/Drain(신규투입 차단·잔여품 처리·홈 정지). |
| 안전 | 인덱스 전 공정 완료·Z Safe·배출부 간섭 없음·안전커튼 정상·알람 없음 확인. 시뮬레이션 안전로직은 실제 안전회로 대체 불가. |

# 4. V1 HMI 범위

Main / Position Setting / Alarm / I/O Monitor 총 4개 화면. Station Detail은 Main의 재사용 상세 패널. 날짜·시간, 모델·지그 표시, 공정 상태, 택타임, OK/NG 수량·불량률, 트레이 잔량, 배너·팝업 알람, 운전 버튼 포함.

# 5. V2·V3 확장 대비 (지금은 미구현)

| V1 구조 준비 | 후속 확장 |
| --- | --- |
| 모델 정보 및 좌표를 설정 데이터로 분리 | 4종 안테나 Recipe, 모델별 지그·트레이 변경 |
| 장치 인터페이스와 제어 시퀀스 분리 | 실제 PLC/서보/비전 통신 |
| 공정별 독립 상태 + 인덱스 조정자 | 자동 트레이 리프터, Jig Change 60° 단계 이동 |
| HMI와 Core 사이 명령/상태 계약 | 추가 Maintenance/Recipe 화면 및 실적 기록 |

# 6. 미확정 사항

실장비 축 좌표·속도·소프트 리미트·정확한 공정 각도·센서 주소·기구적 배출 방식·알람 타임아웃은 추후 확인. 문서의 예시값은 장비 사양이 아니다.