# 02 | UI·UX 기능정의서 V1.1

아영이 전달용  |  Figma → HTML/CSS/JS  |  공통 컴포넌트 재사용 우선

# 1. 화면 지도 및 공통 레이아웃

4개 화면: ① Main ② Position Setting ③ Alarm ④ I/O Monitor. 상단 공통바(설비명·날짜/시각·운전상태·현재 모델), 좌측/상단 내비게이션, 하단 공통 운전버튼 START/STOP/RESET/작업종료. Main에서 Station 선택 시 페이지 이동 없이 상세 패널 교체.

# 2. Main — 설비 모니터링 중심(A안)

| 영역 | 표시/동작 |
| --- | --- |
| 헤더 | 실시간 날짜·시간, AUTO/STOP/ALARM, MODEL UWB-A, JIG TYPE-A, TRAY TYPE-A |
| 설비 도면 | 6분할 턴테이블, 지그 5개/빈 슬롯 1개, 공정별 위치·상태, 선택 시 상세 패널 갱신 |
| 공정 현황 | Loading / Waiting / Assembly / Vision / Unloading 상태: WAIT/RUN/COMPLETE/SKIP/ERROR |
| 생산 현황 | 총 배출수량, OK, NG, 불량률=NG/총×100. 0개 생산 시 0% |
| 시간 현황 | 최근 인덱스 사이클, 평균 인덱스 사이클. 제품 배출간격과 구분 |
| 트레이 | Pick Index(P1~P6), 잔여 수량(0~6), 교체 대기 |
| 알람 | 상단 배너, 신규 발생 시 팝업, Alarm 페이지 이동 |
| 운전 버튼 | 하단 START/STOP/RESET/작업종료 고정. 비활성 사유 표시 |

# 3. Station Detail — 재사용 패널

공정명·현재 Step·상태·Complete/Skip·관련 DI/DO ON/OFF·필요한 축 Actual/Target·알람을 표시한다. Loading/Tray/Assembly/Vision/Unloading/Turntable 모두 동일 레이아웃에 데이터만 교체. ON=정상이라는 의미가 아니므로 색상만으로 오류를 판단하지 않는다. 상세 패널은 조회 전용.

# 4. Position Setting — 엔지니어 화면

| 기능 | 동작 및 제한 |
| --- | --- |
| 축 선택 | X/Y/Z, Actual Position, Target Position, Servo Ready, Moving, InPosition, Home 상태 |
| Incremental JOG | 거리 선택 0.01/0.1/1/10 mm 후 ± 버튼 클릭당 1회 이동 요청 |
| Continuous JOG | ± 누르는 동안만 이동 요청. 버튼 해제·포커스 상실·통신 끊김 시 정지. 웹 프론트는 안전보장 주체 아님 |
| Teaching | READ ACTUAL → 입력란 복사 → SAVE POSITION. 이동과 저장은 별도 명령 |
| 위치 이동 | MOVE ABS / HOME 요청. C# 코어에서 Manual·Servo Ready·Limit·Interlock 검사 |
| 입력 유효성 | 숫자·단위·범위 검증, 저장 성공/실패 피드백. Auto 운전 중 편집/이동 제한 |

# 5. Alarm / I/O Monitor

Alarm: 메인 배너+발생 팝업+별도 페이지(Active, History, Code, Station, Description, 발생/해제시각, Reset). 제품 NG는 Alarm 아님. I/O Monitor: DI/DO 탭, 주소·신호명·ON/OFF·설명 표시, V1은 강제 출력 없이 조회 전용.

# 6. 협업·개발 계약

아영이: Figma 컴포넌트와 HTML/CSS/JS 화면 구현, 초기에는 Mock JSON 사용. C# 개발: 상태 API 및 명령 API 제공. UI는 장치 상태를 직접 변경하지 않고 명령을 요청한다. 향후 ASP.NET Core API 연결, 실시간 갱신 방식은 통합 단계에서 결정.

초기 데이터 필드 예: machine.mode/time/model; stations[].name/step/status/complete; jigs[].id/station/productState; tray.pickIndex/remaining; axes[].actual/target/ready; production.total/ok/ng/cycleLast/cycleAverage; alarms[].code/station/message/occurredAt. 이름과 형식은 구현 시작 시 API 계약으로 확정.

# 7. 디자인 범위 제한

V1은 화면 4개 + 재사용 패널 1개. Recipe 편집, 지그 교체, 자동 트레이 공급, I/O 강제 출력, 모델별 실적 화면은 구현하지 않는다. 다만 헤더 모델 정보와 내비게이션 확장 공간은 유지한다.