# 03 | C# 제어 설계서 V1.1

개발자용  |  가상 장비 우선 / 핵심 로직 직접 구현 / 확장 가능하되 과설계 금지

# 1. 최소 코드 구조

| 모듈 | 책임 |
| --- | --- |
| EquipmentController | Start/Stop/Reset/Drain 명령, 주기 Scan, 전체 상태 |
| StationSequence | Loading / Assembly / Vision / Unloading 개별 Step, Complete/Skip/Error |
| TurntableController | 각 공정 완료 및 인터록 확인 → 60° 인덱스 → 지그 위치 갱신 |
| ServoAxis | Target/Actual/Moving/InPosition/Ready/Home, Jog/Move, Limit/Timeout |
| VirtualIO | 가상 DI/DO 값 및 명령·피드백 분리 |
| JigState / TrayState | 제품 추적, 검사 결과, P1~P6 소진/교체 |
| AlarmManager / ProductionCounter | 알람 발생·해제 이력, 배출 기준 수량/택타임 |
| EquipmentSettings | V1 모델 및 축 티칭 위치; 향후 Recipe로 확장 |

# 2. 인터록과 명령 처리

Index: 모든 유효 Station Complete/Skip AND Z Safe AND 배출부 간섭 없음 AND 안전커튼 정상 AND 블로킹 Alarm 없음. X/Y 이동: Z Safe 필수. Z Pick: XY Pick 위치+Tray Clamp Close. Z Place/Press: XY Assembly 위치+Bracket 존재. Tray Change: 헤드 안전·트레이 클램프 해제. Jog: Manual, Servo Ready, 축 Limit, 충돌 방지 조건 확인. STOP/RESET/Drain은 명확한 상태 전이로 처리.

# 3. 위치·티칭·JOG

Position 값은 Sequence 상수가 아닌 설정 데이터에서 읽는다. JogIncrement(axis, signedDistance), JogStart(axis,direction), JogStop(axis), ReadActual(axis), SaveTeachingPosition(name,value), MoveAbsolute(axis,value), Home(axis) 등의 명령 의미를 분리한다. 연속 Jog는 가상 서보에 대해서도 명령 해제/연결 종료 시 Stop 처리한다. 실제 안전회로는 별도.

# 4. 상태·이벤트 및 UI 계약

C# Core는 읽기 전용 상태 스냅샷을 외부에 제공하고, API는 명령을 Core에 전달해 승인/거부 사유를 반환한다. UI는 자체적으로 센서·위치·공정완료를 조작하지 않는다. 날짜·시간은 표시 기준을 일관되게 하고, 알람 시각은 발생·해제 모두 기록한다.

# 5. 테스트 수용 기준

| 테스트 | 기대 결과 |
| --- | --- |
| 정상 1회전 | 5개 지그 + 빈 슬롯 추적, 공정 완료 후 60° 인덱스 |
| 투입 대기 | 브라켓 없음은 정상 대기, 버튼만으로 안전 우회 불가 |
| 트레이 소진 | 6회 픽 후 교체 대기, 감지/완료/클램프 확인 후 P1 |
| Vision NG | NG 컨베이어 배출·NG 카운트, 설비 알람 없음 |
| 배출 실패 | 카운트 중복 없음, 제품 정보 유지, 알람 발생 |
| 축 타임아웃 | 알람 발생 및 허용되지 않는 다음 Step 차단 |
| Index 인터록 | Z 미안전/공정 미완료/커튼 차단 시 회전 거부 |
| Stop/Resume | Step 유지, 안전조건 충족 시 재개 |
| Reset | 원인 미해결 시 무조건 정상 복귀하지 않음 |
| Drain | 신규 Loading 차단, 잔여 제품 처리 후 홈 정지 |
| JOG·Teaching | 증분/연속 동작, 범위 검사, READ와 SAVE 분리 |
| V2 준비 | 모델명/티칭좌표 변경이 Sequence 코드 수정 없이 가능 |

# 6. 권장 구현 순서

① 프로젝트 구조·상태 모델 → ② VirtualIO·ServoAxis → ③ Jig/Tray 추적 → ④ Station Sequence → ⑤ Turntable 인터록 → ⑥ Alarm/Production/Drain → ⑦ API와 HMI 연동. Day 1 Conveyor 프로젝트는 별도 유지하고 배운 패턴만 재사용.